Smart ANPR 相機
車輛偵測看板系統 — 整合與程式設計分析

API · 操作範例 · 資料流 · 看板系統設計建議

分析來源:Smart_ANPR_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.1.0.pdf
技術補充:中性简体_HTTP_API_协议规范V3.87.pdf  ·  產出日期:2026/05/15

# 0. 重要說明:文件性質與資料補充

您指定分析的《Smart ANPR Camera Web 5.0 Operation Manual V1.1.0》是一份「網頁介面操作手冊」,內容描述的是透過相機 Web 後台「用滑鼠點選」完成各項設定的步驟,本身並不包含可供程式呼叫的 HTTP API 端點、請求/回應範例或程式碼。

因此,為了滿足您「找出 API、範例、操作某樣功能(刪除白名單、加入黑名單)、提供程式設計相關資料」的需求,本文件做了兩件事:

從 Operation Manual 萃取與「車輛偵測看板系統」相關的功能、資料、整合介面與人工操作路徑。

從同目錄下的《HTTP API 協議規範 V3.87》補充對應的可程式化 HTTP API 與實際請求範例 (此相機系列與該 API 規範屬同一產品線,recordUpdater / recordFinder / snapManager 介面通用)。

若您要 100% 僅依 Operation Manual,則白名單/黑名單只能用第 9 章描述的「Web 後台人工操作」與「ITSAPI 推播 / FTP / 平台伺服器」整合;真正的 CRUD API 必須以 HTTP API 規範為準。

需要您補充的資料(若要落地實作):

相機實際 IP、帳號/密碼(API 採 HTTP Digest 認證)。

相機韌體版本與機型(確認 recordUpdater / snapManager 介面是否啟用、CGI 是否開放)。

看板系統後端語言/框架(以便提供對應 SDK 範例)。

是否已有平台伺服器(ITSAPI / 大華 SDK / 第三方 VMS)作為事件匯流。

# 1. 車輛偵測看板系統架構與資料流

依手冊與 API 規範,一個車輛偵測看板的端到端資料流如下:

[ANPR 相機] --(抓拍/辨識車牌)--> [事件推播 attachFileProc / ITSAPI] --> [看板後端 (代理 + 資料庫)] --> [看板前端 Dashboard UI]
                                  ↑
         [白名單/黑名單 CRUD recordUpdater.cgi] <-- 看板管理頁

| 層 | 角色 | 對應手冊 / API 章節 |
| --- | --- | --- |
| 相機端 | 車牌辨識 (ANPR)、白/黑名單比對、閘門控制、抓拍存圖 | 手冊 §7 ANPR、§7.4 名單、§7.5 閘門 |
| 整合介面 | ITSAPI 推播、FTP/平台伺服器上傳、訂閱事件串流、CGI 名單管理 | 手冊 §9.3、§16.2.9.3、§16.3.4;API §4.4.3、§10.3 |
| 看板後端 | 接收事件、寫入 DB、轉發前端、代理名單 CRUD(隱藏相機憑證) | 需自建 |
| 看板前端 | KPI、趨勢、即時事件牆、名單管理 UI(對應 demo dashboard) | demo/dashboard-standalone_demo2.html |

# 2. 與看板系統相關的整合介面(出自 Operation Manual)

| 介面 | 用途 | 手冊章節 | 看板用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITSAPI | 將擷取的車輛/違規資訊以 JSON 主動推播到平台伺服器 | §16.2.9.3 | 即時事件來源(推模式) |
| 平台伺服器 Platform Server | 自動/手動上傳 SD 卡抓拍圖到平台 | §9.3 | 事件截圖來源 |
| FTP / SFTP 網路儲存 | 斷網自動回補(ANR),網路恢復後上傳 | §9.2.2 | 圖片儲存與回補 |
| RTMP | 推流到第三方平台做即時影像 | §16.2.11 | 看板內嵌即時影像 |
| 訂閱告警 Subscribe Alarm | 黑名單命中、外部告警、IVS 等事件 | §16.3.4 | 異常事件牆 / 跳卡來源 |
| Snapshot/Passed Vehicles Records | 查詢過車紀錄、白名單通行報表並匯出 | §11.1、§11.6 | 歷史趨勢與報表 |
| Basic Services (CGI/ONVIF) | 開放 CGI 介面與信任站台白名單 | §16.2.10 | 啟用 HTTP API 的前提 |

ITSAPI 技術要點(§16.2.9.3):所有通訊基於 HTTP、符合 RFC2616、支援 Digest 認證;業務資料為 JSON,HTTP 標頭 Content-Type: application/json;charset=UTF-8;支援註冊、心跳保活、上傳內容類型 ALL/Data/Picture、失敗重傳次數設定。

# 3. 看板資料核心:即時過車事件訂閱 API

看板「最新進出/即時事件牆」的資料來源,建議用事件訂閱長連線(API §4.4.3「訂閱抓圖及相關事件」)。

Request

GET http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=attachFileProc
    &channel=1&heartbeat=5&Flags[0]=Event&Events=[TrafficJunction]
認證: HTTP Digest

重要參數

| 參數 | 說明 |
| --- | --- |
| channel | 視訊通道,-1 表示訂閱所有通道 |
| heartbeat | 心跳秒數 [1,60],逾時無資料會送字串 "Heartbeat" 保活 |
| Flags[0]=Event | 訂閱類型固定為 Event |
| Events | 事件代碼陣列。TrafficJunction=交通卡口(過車);亦可 All、TrafficParking、FaceRecognition 等 |

Response(multipart/x-mixed-replace 串流,持續推送):

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

--<boundary>
Content-Type: text/plain

Events[0].Channel=0
Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficJunction
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].Lane=1
Events[0].PTS=42949485818.0
Events[0].TrafficCar.PlateNumber=ZZZ12345
Events[0].TrafficCar.DeviceAddress=XXXRoad
...

看板可直接把 TrafficCar.PlateNumber、Lane、時間、通道、截圖映射到 demo 的事件卡片欄位(displayName / site / time / direction)。黑名單命中則另發 Vehicle blocklist 告警(見 §16.3.4)。

# 4. 白名單 / 黑名單 CRUD API(看板管理頁核心)

名單表名:紅名單(白名單/允許清單)= "TrafficRedList";黑名單(封鎖清單)= "TrafficBlackList"。PlateNumber 為唯一鍵;紅/黑名單各最多 110,000 筆(手冊 §7.4.2 / §7.4.3)。

| 操作 | URL (GET 除註明外) | 關鍵參數 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | /cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert | name, PlateNumber(必填), MasterOfCar, PlateColor, BeginTime, CancelTime, AuthorityList.OpenGate(僅紅名單) |
| 更新 | /cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update | name, recno(必填), PlateNumber, … |
| 刪除(依 recno) | /cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove | name, recno |
| 刪除(依車牌,增強版) | /cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=removeEx | name, PlateNumber 或 recno |
| 查詢 | /cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find | name, condition.PlateNumber, StartTime, EndTime, count |
| 批次匯入 CSV | POST /cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=uploadFile | Type, format=CSV, code=utf-8;body 為 multipart 檔案 |
| 非同步匯出 | /cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile | name, filename, format |

回應:insert 回 RecNo=<id>(-1 表示設備非同步處理);update/remove/removeEx/upload 回 OK;find 回 totalCount / found / records[] 列表。

# 5. 操作範例(對應您指定的功能)

## 5.1 加入黑名單某一筆資料

將車牌 AC00001(車主 ZhangSan、黃牌、藍色車身、有效期間 2011-01-01~2011-01-10)加入黑名單:

GET http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert
    &name=TrafficBlackList
    &PlateNumber=AC00001
    &MasterOfCar=ZhangSan
    &PlateColor=Yellow
    &VehicleColor=Blue
    &BeginTime=2011-01-01%2012:00:00
    &CancelTime=2011-01-10%2012:00:00

回應: RecNo=12345

## 5.2 刪除白名單某一筆資料

方式 A — 已知記錄 id(recno):

GET http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove
    &name=TrafficRedList&recno=12345

回應: OK

方式 B — 只知道車牌(增強版 removeEx,看板最常用):

GET http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=removeEx
    &name=TrafficRedList&PlateNumber=AC00001

回應: OK

## 5.3 查詢名單(供看板列表/搜尋)

GET http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find
    &name=TrafficBlackList
    &condition.PlateNumber=AC00001
    &count=100

回應:
totalCount=1000
found=100
records[0].RecNo=12345
records[0].PlateNumber=AC00001
records[0].MasterOfCar=ZhangSan

## 5.4 更新名單某一筆

GET http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update
    &name=TrafficBlackList&recno=12345&PlateNumber=AC00001
    &MasterOfCar=ZhangSan&PlateColor=Yellow

回應: OK

## 5.5 批次匯入黑名單 CSV

POST http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=uploadFile
     &Type=TrafficBlackList&format=CSV&code=utf-8
Content-Type: multipart/form-data; boundary=<boundary>

--<boundary>
Content-Disposition: form-data; name="blackfile"; filename="TrafficBlackList.CSV"
Content-Type: application/vnd.ms-excel

<CSV 檔內容>
--<boundary>--

回應: OK

# 6. 程式設計範例(看板後端代理)

建議由看板後端代理相機,不要讓前端直接接觸相機憑證。以下為 Python (requests, Digest 認證) 範例。

6.1 加入黑名單 / 刪除白名單

import requests
from requests.auth import HTTPDigestAuth

CAM = 'http://192.168.1.108'
AUTH = HTTPDigestAuth('admin', 'PASSWORD')

def add_blacklist(plate, owner='', begin='', cancel=''):
    p = {'action':'insert','name':'TrafficBlackList','PlateNumber':plate,
         'MasterOfCar':owner,'BeginTime':begin,'CancelTime':cancel}
    r = requests.get(f'{CAM}/cgi-bin/recordUpdater.cgi', params=p, auth=AUTH, timeout=10)
    return r.text  # RecNo=12345

def delete_whitelist_by_plate(plate):
    p = {'action':'removeEx','name':'TrafficRedList','PlateNumber':plate}
    r = requests.get(f'{CAM}/cgi-bin/recordUpdater.cgi', params=p, auth=AUTH, timeout=10)
    return r.text  # OK

6.2 訂閱即時過車事件(串流)

def stream_events(on_event):
    url = f'{CAM}/cgi-bin/snapManager.cgi'
    p = {'action':'attachFileProc','channel':-1,'heartbeat':5,
         'Flags[0]':'Event','Events':'[TrafficJunction]'}
    with requests.get(url, params=p, auth=AUTH, stream=True, timeout=None) as r:
        for line in r.iter_lines(decode_unicode=True):
            if not line or line == 'Heartbeat':
                continue
            if line.startswith('Events[') and 'TrafficCar.PlateNumber' in line:
                on_event(line.split('=',1)[1])  # 推到看板 WebSocket

curl 等效:

curl --digest -u admin:PASSWORD \
  "http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=TrafficBlackList&PlateNumber=AC00001"

# 7. 替代路徑:Operation Manual 的 Web 後台人工操作(§7.4)

若相機未開放 CGI,或僅能依手冊操作,白名單/黑名單維護路徑如下(手冊 §7.4.2 / §7.4.3):

登入相機 Web → 首頁點 ANPR → 選 Vehicle Blocklist/Allowlist → Allowlist 或 Blocklist。

新增單筆:點 Add → 填 Plate No.、Owner Name、Vehicle Color、Start/End Time → OK(勾 Add More 可連續新增)。

批次新增:點 Import → Download Template → 填好 → Select File → Open。

編輯:點該筆的編輯圖示修改。

刪除單筆:點該筆的刪除圖示(若啟用『依允許清單開閘』,該車將無法通行)。

刪除全部:點 Clear(不可復原)。刪除過期:點 Clear Expired Data。

匯出:點 Export,選擇是否加密 → OK。

Fuzzy Match(§7.4.1):允許相機誤判首尾字元或近似字元(如 0<->D 規則,最多 6 條),看板顯示通行原因時可一併呈現此機制造成的『模糊命中』。

閘門控制模式(§7.5.1):All Vehicles / Licensed Vehicles / Allowlist / Command(Platform)。選 Command(Platform) 時看板/平台可直接下令開閘(對應 demo『閘門已開啟』狀態)。

# 8. 相機資料 → 看板欄位對應(對照 demo dashboard)

| 看板欄位(demo) | 相機/API 來源 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| displayName(車牌) | TrafficCar.PlateNumber | 過車事件車牌 |
| statusType whitelist/alert | 命中 TrafficRedList / TrafficBlackList | 比對名單結果 |
| status 白名單/告警 | Vehicle blocklist 告警(§16.3.4) | 黑名單命中觸發告警 |
| accessResult 閘門已開啟 | Barrier Control 結果(§7.5) | 是否開閘 |
| confidence(信心度) | 辨識可信度 / 是否 Fuzzy Match | 完整辨識 vs 模糊命中 |
| time / site / Lane | 事件 PTS、DeviceAddress、Lane | 時間/地點/車道 |
| 截圖 | Platform Server / FTP 上傳之抓拍圖(§9) | 事件縮圖 |
| 趨勢/報表 | Passed Vehicles Records(§11.6)匯出 | 歷史統計 |

# 9. 安全性與整合注意事項

認證:HTTP API 採 Digest 認證;ITSAPI 可另開使用者/認證密碼(§16.2.9.3)。

啟用前提:需在 Basic Services 開啟 CGI;建議用 Basic Services 信任站台白名單限制可存取 IP(§16.2.10)。

傳輸加密:建議啟用 HTTPS / SFTP,避免在 URL 明文帶帳密(§14.2.2、§9.2.2)。

防護:Account Lockout、Anti-DoS、Firewall 可能擋住高頻輪詢,事件請優先用訂閱長連線而非輪詢(§14.3)。

容量限制:紅/黑名單各上限 110,000 筆;PlateNumber 唯一,重複新增需先 update 或 removeEx。

斷線回補:啟用 ANR + FTP,網路恢復後自動補傳抓拍圖,避免看板事件缺漏(§9.2.2)。

代理層:看板後端應封裝相機憑證,前端只呼叫後端 REST,並做操作稽核(誰刪了哪筆名單)。

# 10. 名詞與表名對照

| 名詞 | 說明 |
| --- | --- |
| ANPR | Automatic Number Plate Recognition,自動車牌辨識 |
| Allowlist / 紅名單 / TrafficRedList | 允許通行清單(本文之『白名單』) |
| Blocklist / 黑名单 / TrafficBlackList | 封鎖清單(本文之『黑名單』) |
| recordUpdater.cgi | 名單寫入介面:insert/update/remove/removeEx/export |
| recordFinder.cgi | 名單查詢介面:find |
| snapManager.cgi attachFileProc | 事件與抓圖訂閱長連線 |
| ITSAPI | 智慧交通平台推播協議(JSON over HTTP,Digest) |
| ANR | Automatic Network Recovery,斷網自動回補 |
| recno / RecNo | 名單記錄的唯一 id |
| Fuzzy Match | 車牌模糊比對(容許首尾/近似字元誤判) |

# 附錄:資料來源頁碼索引

| 主題 | Operation Manual | HTTP API 規範 |
| --- | --- | --- |
| 白名單/黑名單操作 | §7.4(p.37-40) | §10.3(p.680-688) |
| 閘門控制 | §7.5(p.40-41) | — |
| 事件訂閱 | §16.3.4(p.124-126) | §4.4.3(p.68-70) |
| 平台/上傳 | §9.3(p.62)、§16.2.9.3(p.117-118) | — |
| 過車紀錄查詢 | §11.6(p.69) | §10.3.4(p.682-683) |

本文件之 API 端點與請求範例均逐字取自前述 PDF;若實機韌體與規範版本不同,以實機回應為準。